# Introdução (section)

## Problema de RVDB (subsection)

## Contexto de missões de RVDB (subsection)

### serviço em órbita (subsubsection)

### manutenção (subsubsection)

### remoção de detritos (subsubsection)

### montagem espacial (subsubsection)

## Fase de aproximação de curta distância e operação de berthing com MR (subsection)

## Justificativa técnica para tratar o sistema como dinâmico acoplado (espaçonave + MR) (subsection)

## Contextualização (subsection)

### Evolução das missões de RVDB desde Gemini e Apollo até ISS (subsubsection)

### Diferença conceitual entre docking e berthing (subsubsection)

### Crescente demanda por operações autônomas em órbita baixa terrestre (subsubsection)

### Complexidade introduzida por MR em ambiente de microgravidade (subsubsection)

## Motivação (subsection)

### Limitações de modelos puramente orbitais para fases de captura (subsubsection)

### Influência do MR na atitude da espaçonave (subsubsection)

### Relevância para missões de inspeção, manutenção e remoção de detritos (subsubsection)

### Integração entre dinâmica orbital e robótica espacial (subsubsection)

### Interesse acadêmico em formular modelo consistente energeticamente (subsubsection)

## Pergunta da pesquisa (subsection)

### Como modelar de forma integrada a dinâmica orbital relativa e a dinâmica acoplada de uma espaçonave do tipo MR durante as fases de aproximação curta e de captura? (subsubsection)

## Objetivo do trabalho (subsection)

Este trabalho tem por objetivo desenvolver e simular um modelo matemático integrado para missões de gls{rvdb}. Para que isso seja possível, incorporou-se um modelo de gls{mr} acoplado a uma espaçonave perseguidora, tornando-a uma gls{emtr}.

O modelo matemático desenvolvido é capaz de calcular o movimento relativo a uma espaçonave-alvo tanto no referencial ECI quanto no gls{lvlh}. Além do movimento orbital, calculou-se a dinâmica da espaçonave perseguidora de suas formas: a primeira, tratada como um corpo rígido por meio das Equações de Euler do corpo rígido, e a segunda, a dinâmica acoplada espaçonave-gls{mr} por meio da abordagem lagrangiana de energia cinética.

Por meio da simulação em MATLAB e SIMULINK, é possível investigar o comportamento da espaçonave durante as diferentes etapas da missão de gls{rvdb}, como a aproximação de longa distância, curta distância e final, além de observar o tempo necessário para a realização de cada etapa e a resposta da espaçonave, com o torque de reação gerado pela movimentação do gls{mr}.

### Objetivo geral (subsubsection)

Desenvolver e analisar um modelo dinâmico acoplado entre uma espaçonave perseguidora e seu gls{mr}, aplicado às fases de aproximação curta e final de operações de berthing, com validação em ambiente de simulação.

### Objetivos específicos (subsubsection, usar itemize na lista)

- Identificação de necessidades:

  - Realizar o levantamento dos requisitos dinâmicos das fases de aproximação de uma missão de \gls{rvdb}.

  - Identificar as características do modelo desacoplado (quando o \gls{mr} não está se movendo).

  - Determinar as variáveis críticas, como a posição e a velocidade relativas, a sincronização de atitude etc.

- Proposta de processo:

  - Formular modelo orbital relativo.

  - Derivar um modelo dinâmico via abordagem lagrangiana.

  - Definir os parâmetros geométricos do \gls{mr} por meio do método de \gls{dh}.

- Aplicação do processo proposto:

  - Implementar as equações relacionadas no Matlab e no Simulink

  - Integrar subsistemas orbital e robótico

  - Simular outro cenário com condições iniciais distintas para avaliar o desempenho do modelo matemático.

- Avaliação do processo proposto:

  - Analisar a redução da diferença de fase entre as espaçonaves durante a aproximação de longa distância.

  - Analisar a posição e velocidade relativas durante a aproximação de curta distância e a final.

  - Avaliar a atitude do perseguidor nas fases não-operacional e operacional.

  - Verificar coerência física dos resultados.

  - Verificar se o \gls{mr} inseriu a ferramenta na porta de acoplamento e a manteve estável.

## Metodologia

- Revisão bibliográfica sobre dinâmica orbital e robótica espacial

- Formulação matemática

- Modelagem cinemática via DH

- Implementação computacional em Matlab e Simulink

- Simulações numéricas e análise comparativa

- Avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados

## Estrutura do documento

# Revisão bibliográfica

(o que outros autores fizeram com os mesmos objetivos do meu trabalho ou objetivos aproximados)

# Procedimento da simulação

(fluxograma) descrevendo o que fiz e indicando em que seções do documento estarão as formulações utilizadas

# Formulação matemática

# Simulação e resultados

# Discussão

## Comparação do trabalho com os trabalhos que identifiquei na revisão bibliográfica

## Ressaltar as contribuições do trabalho

## Ressaltar as lições aprendidas com a simulação e os resultados

## Limitações do trabalho (o que faria se tivesse mais tempo)

# Conclusão

## Atingimento dos objetivos do trabalho

## Resumo das contribuições

## Discussão sobre relevância, originalidade, generalidade (ressaltar condições iniciais escolhidas não restringem as aplicações do trabalho), aplicabilidade

## Trabalhos futuros (mesmo com mais tempo, isso está fora do escopo da pesquisa)