| Artigo | A machine learning strategy for optimal path planning of space robotic manipulator in on-orbit servicing |
| --- | --- |
| Resumo | O presente estudo aborda o problema do planejamento automático de trajetória de uma espaçonave manipuladora em órbita. Baseado no conceito de controle ótimo e no estabelecimento offline de trajetórias ótimas, o estudo propõe uma formulação de otimização multiobjetivo que considera múltiplos aspectos do movimento. O efeito da massa do manipulador é analisado. Em seguida, o efeito de múltiplos objetivos na trajetória ótima, como o deslocamento do satélite, a manipulabilidade do braço e o torque máximo, são avaliados. Além disso, o posicionamento do efetor final, a prevenção de colisões entre o braço e a espaçonave e a minimização dos requisitos de torque são considerados como objetivos a serem minimizados, sujeitos à incerteza dentro da caixa de acoplamento. O procedimento numérico inclui uma estratégia de aprendizado de máquina capaz de aprender tanto com dados de treinamento quanto com tarefas da missão. Ela é utilizada durante a análise de cinemática inversa, onde a posição cartesiana é o parâmetro de entrada e a estimativa do ângulo da junta é a saída. Essa informação melhora a taxa de convergência do procedimento de otimização, o que leva ao valor preciso do ângulo da junta. A estratégia de aprendizado é eficaz para estimar a solução quando cinco ou mais amostras estão disponíveis, e o resultado melhora à medida que novos dados são adicionados à análise. A diversidade de cenários, métricas e parâmetros considerados nos experimentos numéricos confirma a viabilidade e a robustez da metodologia proposta. |

| Artigo | Far and proximity maneuvers of a constellation of service satélites and autonomous pose estimation of customer satellite using machine vision |
| --- | --- |
| Resumo | A robótica espacial tem um interesse substancial em realizar operações de serviço de satélites em órbita de forma autônoma, como encontro e acoplamento/bordo (RVD) com satélites de clientes e satélites com defeito. Um veículo de serviço em órbita requer a capacidade de estimar a posição e a atitude em situações em que os alvos não cooperam. Essa situação ocorre quando o alvo está danificado. Nesse contexto, este trabalho apresenta um sistema robusto de pose autônoma aplicado a missões de RVD. Nossa abordagem é baseada em visão computacional, usando uma única câmera e algum conhecimento prévio do alvo, ou seja, a espaçonave do cliente. Uma ferramenta de análise de missão de encontro para serviço autônomo de satélites foi desenvolvida e apresentada, para manobras distantes, por exemplo, a uma distância superior a 1 km do alvo, e manobras próximas. As operações distantes consistem na transferência de órbita usando a formulação de Lambert. As operações próximas incluem a fase de inspeção (durante a qual a estimativa de pose é calculada) e a fase final de aproximação. Nossa abordagem é baseada no problema de Lambert para manobras de longo alcance e as equações de Hill são usadas para simular e analisar a trajetória de aproximação e final entre o alvo e o perseguidor durante a última fase da operação de encontro. Um método para estimar de forma otimizada a orientação e a posição relativas entre o sistema de câmeras e o alvo é apresentado em detalhes. O alvo é modelado como um conjunto de pontos. A pose do alvo é representada por um quatérnio dual para desenvolver uma função de erro quadrático simples, de forma que a tarefa de estimativa de pose se torne um problema de minimização de mínimos quadrados. O problema da pose é resolvido e alguns métodos de otimização quadrática não linear (Newton, Newton-Gauss e Levenberg-Marquardt) são comparados e discutidos em termos de precisão e custo computacional. |

| Artigo | Modeling, Simulation and Control of a Spacecraft: Automated Rendezvous under Positional Constraints |
| --- | --- |
| Resumo | O objetivo deste artigo de pesquisa é propor uma estrutura para modelar, simular e controlar o movimento de uma pequena espaçonave na proximidade de uma estação espacial. Em particular, o encontro na presença de obstáculos físicos é abordado por meio de uma teoria de potencial virtual dentro de um contexto moderno de cálculo de variedades e simulado numericamente. O movimento roto-translacional de uma espaçonave, bem como os campos de controle, são formulados inteiramente por meio de um formalismo do tipo grupo de Lie livre de coordenadas. Da mesma forma, as estratégias de controle propostas são expressas em um contexto livre de coordenadas por meio de campos de controle estruturados. Diversas simulações numéricas guiam o leitor na avaliação da estratégia de controle mais adequada dentre as elaboradas neste trabalho. |

| Artigo | Heuristic Guidance Techniques for the Exploration of Small Celestial Bodies |
| --- | --- |
| Resumo | As técnicas de Planejamento de Movimento Baseado em Amostragem (SBMP) são amplamente utilizadas em robótica para planejar trajetórias viáveis ​​de um veículo/robô que se move em um ambiente complexo e restrito. Algoritmos como Árvores Aleatórias de Exploração Rápida (RRT) e Otimização Preditiva de Modelo Baseada em Amostragem (SBMPO) permitem uma exploração eficiente do espaço de estados e a construção de uma sequência viável de manobras e trajetórias que respeitam as restrições cinemáticas e de caminho do sistema. Operações de proximidade em torno de pequenos corpos são caracterizadas por dinâmicas e restrições complexas que podem ser facilmente e autonomamente gerenciadas por técnicas de planejamento de movimento. Este artigo apresenta dois algoritmos de planejamento de movimento projetados para resolver dois problemas de orientação diferentes: o pouso em um pequeno corpo e sua observação. Os cenários de missão considerados para testar os algoritmos são o pouso da Rosetta no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e a observação de Didymain no sistema binário de asteroides Didymos. Para concluir, a aplicabilidade das técnicas de SBMP a operações de proximidade com pequenos corpos é discutida. |

| Artigo | Kinematics for Spacecraft-Type Robotic Manipulators |
| --- | --- |
| Resumo | O escopo deste capítulo é o estudo da cinemática direta e inversa de um robô espacial. O foco principal é calcular a posição e a orientação dos efetores finais dos manipuladores em relação à sua plataforma. Essa plataforma desempenha o papel de estações de trabalho referidas na literatura sobre manipuladores terrestres. Neste estudo, o método consiste em escrever as equações da cinemática do manipulador como funções das variáveis ​​articulares, seguindo a convenção de Denavit-Hartenberg. A técnica de transformação homogênea é utilizada para estudar a cinemática. O conjunto de sistemas de coordenadas definido neste capítulo segue a convenção de sistemas de coordenadas que aparece na literatura para manipuladores de robôs terrestres. A cinemática relacionada à atitude da espaçonave é adicionada à formulação porque o manipulador estudado neste capítulo é do tipo espaçonave. O objetivo é fornecer uma visão geral e uma compreensão clara das equações da cinemática para manipuladores do tipo espaçonave. Para ser consistente com a área de dinâmica orbital, os sistemas de coordenadas inercial, orbital e fixo ao corpo são incluídos neste estudo de cinemática. São derivadas as formulações da cinemática direta e inversa. As ferramentas MATLAB®/Simulink são apresentadas para as simulações computacionais da cinemática direta e inversa. |

| Artigo | Uncertainty Quantification in Inverse Kinematics Computation of Space Robots by Neural Networks |
| --- | --- |
| Resumo | Satélites de serviço são utilizados em diversas aplicações, justificadas por benefícios científicos, econômicos, estratégicos e sociais. A perspectiva de trabalho com equipamentos espaciais baseia-se amplamente na premissa de que existem mecanismos robóticos capazes de manipular múltiplas cargas úteis. Normalmente, o planejamento de trajetória de um robô envolve a determinação da configuração da cinemática inversa, uma vez que o espaço de trabalho é expresso em coordenadas cartesianas e o controle do robô é realizado por meio de ângulos articulares. O presente estudo discute estratégias para o cálculo da cinemática inversa de um manipulador serial espacial. Os resultados de um modelo clássico de cinemática industrial e de uma formulação de dinâmica multicorpos são comparados no contexto de operações espaciais. Um modelo de Rede Neural é considerado para quantificar a incerteza sobre o posicionamento do efetor final e os valores dos ângulos articulares. Constatou-se que a Rede Neural é um preditor robusto que, juntamente com uma estratégia de Programação Não Linear, representa uma metodologia eficaz para cálculos de cinemática inversa. Este resultado contribui para o desenvolvimento de algoritmos que aumentarão a autonomia operacional de equipamentos espaciais em diferentes cenários de operação orbital. |

| Artigo | Dynamics Analysis of a manipulator-like spacecraft in the close range approach for rendezvous and docking/berthing by using the Lagrangian formulation with the Lagrange’s multiplier approach to account for the reaction forces/torque in the manipulator joints. |
| --- | --- |
| Resumo | Este trabalho aborda a análise dinâmica e a modelagem matemática de uma espaçonave robótica manipuladora. O modelo matemático é obtido utilizando a formulação Lagrangiana, incluindo os multiplicadores de Lagrange e a função dissipativa de Rayleigh, para derivar as equações de movimento a partir do princípio de Hamilton. A mecânica Lagrangiana associada aos multiplicadores de Lagrange fornece as componentes do torque/forças de reação que atuam nas juntas e são transmitidas de junta para junta até a plataforma robótica. As funções dissipativas estão associadas ao movimento das juntas do sistema robótico. No ambiente de microgravidade, o interesse reside no fato de que o torque/forças de reação afetam o movimento do centro de massa da plataforma robótica, bem como o movimento rotacional da plataforma. A mudança no centro de massa inicial afeta a eficiência do manipulador em realizar a captura do alvo com segurança. Este artigo concentra-se na formulação das equações de movimento, considerando esses efeitos, e na simulação computacional para analisar a fase transitória quando o braço é estendido na direção do alvo. As equações de Hill também são derivadas para simulações computacionais da dinâmica visando o controle da distância relativa e da velocidade relativa durante a aproximação final. A dinâmica e o controle de atitude durante a operação do manipulador são objeto de simulações computacionais visando a análise da interação entre os movimentos dos elos do robô manipulador e o controle do movimento de atitude. As equações de movimento são simuladas computacionalmente utilizando o pacote de software Matlab/Simulink®. Duas técnicas de controle são utilizadas: o LQR para o movimento linear orbital e o PID (Proporcional-Integral-Derivativo) visando a estabilização da atitude do sistema durante as operações do manipulador. Palavras-chave: Encontro e acoplamento/atracação, espaçonave tipo manipulador, serviço em órbita, Lagrangiano, multiplicador de Lagrange. |

| Artigo | Physics Informed Machine Learning for Path Planning of Robots |
| --- | --- |
| Resumo | O presente estudo aborda uma característica específica da autonomia de robôs espaciais, nomeadamente a capacidade de planear o movimento dos manipuladores na presença de incertezas que afetam a posição do alvo, normalmente devido às características dinâmicas do equipamento. Propõe-se uma estratégia de aprendizagem automática informada pela física para o cálculo da cinemática inversa de um robô espacial. Os efeitos da dinâmica do satélite e do manipulador são tidos em conta. O desempenho da metodologia é discutido à medida que a quantidade de dados históricos aumenta. Constatou-se que, em alguns casos, o algoritmo de aprendizagem automática é capaz de calcular a cinemática inversa com grande precisão. Em geral, a sua utilização resulta numa melhoria significativa na convergência do processo. Palavras-chave: máquina de vetores de suporte, cinemática inversa, quantificação de incertezas, atracação, robótica espacial |

| Artigo | Comprehensive Systems Analysis of the Soyuz Spacecraft |
| --- | --- |
| Resumo | Este relatório técnico apresenta uma análise abrangente dos sistemas da espaçonave Soyuz, com foco em sua dinâmica de lançamento, mecânica orbital e operações de encontro com a Estação Espacial Internacional (ISS). O estudo abrange a modelagem matemática detalhada do desempenho do veículo de lançamento de múltiplos estágios, dinâmica de atitude e sistemas de controle, metodologias de transferência orbital e perfis de encontro autônomo. As principais contribuições incluem: (1) derivação e validação rigorosas das equações de desempenho do veículo de lançamento para o sistema de lançamento Soyuz-2.1a/b, incorporando as especificações do motor RD-107A/108A; (2) análise abrangente de três perfis de encontro distintos (esquemas clássicos de 34 órbitas, rápidos de 4 órbitas e ultrarrápidos de 2 órbitas); (3) tratamento detalhado da dinâmica do movimento relativo usando as equações de Hill-Clohessy-Wiltshire para operações de proximidade; e (4) comparação sistemática com sistemas de espaçonaves contemporâneos (Crew Dragon, Shenzhou). A análise emprega princípios fundamentais da mecânica orbital, validados com base em dados de voo das missões Soyuz MS-10 a MS-22. Os resultados demonstram que a metodologia de transferência de Hohmann permanece ideal para operações em órbita terrestre baixa, com um consumo de propelente de aproximadamente 126 kg para um ajuste de altitude típico de 300 a 400 km. O perfil de encontro ultrarrápido de 3 horas, demonstrado com sucesso na Soyuz MS-17, representa um avanço significativo na eficiência operacional, reduzindo a exposição da tripulação aos efeitos da transição para a microgravidade em 94% em comparação com os perfis clássicos. Este relatório serve como referência técnica para projetistas de missões e como recurso pedagógico para aplicações de engenharia aeroespacial, fornecendo estruturas matemáticas validadas e insights operacionais derivados de mais de 140 missões Soyuz bem-sucedidas. Palavras-chave: espaçonave Soyuz, mecânica orbital, encontro e acoplamento, dinâmica de veículos de lançamento, equações de Hill-Clohessy-Wiltshire, transferência de Hohmann, sistemas de controle de atitude, análise de sistemas de propulsão |